附件1

常州市老年人居家适老化改造项目清单

| 序号 | 位置 | 事 项 | 作用说明 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 优质品牌 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户门 | 门把手改造 | 安装杆式带回弯门把手，可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 | T型把手 | 把 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 智能门锁 | 解决老人遗忘或丢失钥匙问题，增加安全性。（要有本地售后服务，及时上门解决老人售后服务问题） | 智能门锁 | 把 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 地面高差处理 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道并做防滑处理，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设的，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。 | 水泥坡道 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 橡胶斜坡 | 米 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 | 门槛移除 | 米 | 1 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 蹲便器改 坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立 困难。方便乘轮椅老年人使用。 | 蹲便器拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 坐便器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 智能坐便器盖 | 智能坐便器盖可以用温水冲洗肛门部位，如果是便前冲 洗，还可以起到按摩肛门穴道的作用；对体弱的老年人， 不用低头或者弯腰就能解决便后清洁问题。 | 智能坐便器盖 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 坐便器增高器 | 安装在坐便器上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 | 坐便器增高器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | 浴缸拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 淋浴房隔断 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 防滑处理 | 在卫生间、厨房等区域，铺设 PVC 等材质的防滑地砖 （地板、地胶），避免滑倒并有一定的防潮作用。卫生间可使用防滑垫。针对瓷砖地面，建议使用瓷砖防滑剂进行防滑处理。优势：成本低、施工方便。 | PVC防滑地板胶 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓷砖防滑剂 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 如厕扶手 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形扶手或 135 度扶手等， 辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 | “一”字形扶手 | 条 | 1 |  |  | 380-880mm |
|  |  |  |  | 135 度扶手 | 条 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 上翻扶手 | 条 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 淋浴区扶手 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、T 形扶手等，辅助老年人站立支撑。 | L型扶手 | 条 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | T型扶手 | 条 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 水龙头改造 | 改装拔杆式或感应水龙头，方便乘轮椅老年人或者手部 力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀，提倡安装分离式、可抽拉龙头。 | 拔杆式水龙头 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可抽拉水龙头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 卫生间整体适老化改造 | 对卫生间的墙面地面防水，铺设防滑砖和墙面砖等项目，进行整体适老化改造。将卫生间的干湿分离作为卫生间整体改造的选项，改造措施包括：改造地面、铺设 排水导流槽、规划排水；配置浴帘等项目。 | 地面防水 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防滑砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水管 | 米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 配置浴帘 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立柱台盆 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗澡椅 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 浴霸 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水器 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 移动马桶 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 整体卫浴间 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 客厅和厨房 | 换鞋凳 | 在门厅配置换鞋凳，减少老人站立换鞋时的跌倒几率 | 换鞋凳 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 扶手椅 | 张 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 高差处扶手 | 安装于高差变化处，方便老年人通过时撑扶。 | 一字扶手 | 米 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 扶手定制 | 根据老人的实际需求定制墙面扶手，楼梯扶手等等；协助老人行走、站立 | 不锈钢靠墙扶手 | 米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢立地扶手 | 米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | PVC靠墙扶手 | 米 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 照明优化 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源， 确保光线柔和，改善照明环境。注意在适当位置（起居室沙发、厨房操作台、卫生间洗面台、卧室床头）增加辅助照明。 | 墙壁灯 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 吸顶灯 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 镜灯 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 裸露或老旧电线路改造 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 安装防撞护角/防撞条 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 | 防撞条 | 米 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 墙面翻新 | 通过修补腻子，重涂乳胶漆（颜色以浅色暖色调为主）达到墙面焕然一新的居家环境，给老人心理和生理带来慰籍。 | 墙面粉刷 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 厨房间部分改造或整体改造 | 厨房水槽安装热水宝，厨房墙面采用哑光面瓷砖，地面铺设防滑地砖，安装下拉式拉蓝，墙面插座随手可及，空间设计便于轮椅使用等改造项目。 | 厨房升降操作台 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢厨房操作台 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厨房燃气灶操作台 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 热水宝 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓷砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防滑地砖 | 平方米 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下拉式拉蓝 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 插座 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内吊顶 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| 21 | 卧室 | 安装感应夜灯 （地灯） | 在老年人卧室、门厅安装贴近地面的红外感应小夜灯， 方便老年人起夜照明。 | 感应夜灯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 小按键老人使用不方便，改为大按键，可增加夜光提示。 | 小按键老人使用不方便，改为大按键，可增加夜光提示。 | 双控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 床边扶手 | 在老年人床边适配可移动床边扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 | 床边扶手 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 橱柜加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 厨房升降橱柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 阳台 | 阳台安装 可升降晾衣杆 | 向上晒衣服较吃力，落地挂衣架易占地，选择可升降晾衣杆更方便。 | 电动晾衣杆 | 套 | 1 |  |  |  |

签字(签章)：                   公章：

日期